Инвестиционное предложение АК «Узстройматериалы»

1. Наименование проекта – «Организация производства санитарной керамики  мощностью 510 тыс. изделий  в год» в Республике Узбекистан

2. Инициатор проекта – иностранный инвестор.

3. Информация о предприятии

Предприятие, реализующее данный проект будет определёно АК «Узстройматериалы».

4. Информация о проекте:

Участок под промышленную площадку завода предполагается на свободной территории в СИЗ «Ангрен» или СИЗ «Джизак». Требуемый земельный участок для промышленной площадки – 10,0-15,0 Га

4.1. Маркетинг:

Предлагаемая к производству продукция – санитарно-керамические изделия с годовым объемом производства 510 тыс.шт. Проектом предполагается основную часть выпускаемой продукции реализовать на внутреннем рынке - 55 % от общего производства.

В Центрально-азиатском регионе практически нет других производственных мощностей по выпуску подобной продукции, что открывает для Узбекистана перспективы ее потенциального сбыта в этом регионе.

На сегодня имеется большой неудовлетворённый спрос внутреннего рынка в санитарно-технической керамике.

По данным статистики ежегодно в республику по импорту завозится более 400,0 тыс.изделий санитарно-технической керамики на сумму более 5,4 млн.долл.

Ежегодная потребность республики в санитарной керамике составляет не менее 350,0 - 400 тыс. штук изделий (унитазы, умывальники, биде и другие), которая имеет тенденцию постоянного роста.

На рынке стройматериалов стоимость санитарной керамики, в зависимости от качества и дизайна составляет: унитаз в комплекте от 80 до 1000 долл.США, умывальник со стойкой от  60 до 600 долл.США. Цена на рынке зависит от производителя, а также в качества продукции.

Имеющиеся мощности в республике: ООО «Grand Art Ceramic» (75,0 тыс.изделий), ООО «Konvektor» (100,0 тыс. изделий, пуск с III квартала т.г.) не обеспечивают потребность республики.

В настоящее время ведётся реализация проекта СП ООО «Great Wall Ceramics» в СИЗ «Ангрен» мощностью 200,0 тыс.изделий в год.

4.2. Производство:

Обеспеченность проекта сырьевыми ресурсами:

На территории республики имеются все основные виды сырья, используемые в технологии производства санитарной керамики – каолин, кварцевый песок, полевой шпат, доломит и другие за исключением  циркония.

Глины каолиновые вторичные представляют собой пестро цветную каолиновую глину, жирную с редкими включениями зерен кварца. По данным детальной  разведки запасы каолиновых глин составляют  390 млн. тонн. Апартакский карьер расположен в 5км к западу от действующего Ангренского каолиноугольного разреза и в 3,7 км к северу от станции Ангрен. Годовая добыча  каолиновых глин 0,3 –0,5 млн. тонн. Удельный вес глин  1,9 – 2 т/куб.м

Полевой шпатовый концентрат  Лянгарского месторождения – продукт дробления и обогащения Лянгарского месторождения гранитов и габбро. Сумма оксидов щелочных металлов составляет 7,8-8,5 %.

Джеройское месторождение кварцевого песка расположено  в Тамдынском районе Навоийской области, в 14 км южнее райцентра Тамдымбулак,  60км  к северо-востоку от г.Зарафшана с которым связаны автомагистрали. Ближайшая железнодорожная станция  - Янги Зарафшан.

Кварцевые пески Джеройского месторождения соответствует стандартам, легко обогащаются. В настоящее время не разрабатывается.

Технологический процесс производства изделий сантехкерамики состоит из  подготовки массы, подготовки глазури, литья, сушки, глазурования, обжига.

Схема технологического процесса производства санитарной керамики

Обжиг

Сортировка, шлифовка, полировка

Склад готовой продукции

Обдувка

Глазурование

Подвяливание, сушка

Гипсовые формы

Пластическая формовка

Формовка литьём

Разработка сырьевых материалов

Масса в тестообразном состоянии

Масса в виде готового шликера для литья

Глазурь

Склад сырья

Ангобирование

Количество необходимого персонала 100 человека, в том числе АУП-15, ИТР-20 и 65 рабочих.

4.3. Строительство, реконструкция или модернизация:

направление инвестиций - новое строительство;

требования к обеспечению объекта производственной инфраструктурой:

    - необходимость в железнодорожной ветке;

    - водоснабжение – 3,5 тыс.куб.м./год;

    - электроснабжение – 2,7 млн. кВт./ год;

    - газоснабжение – 1,3 млн.куб./год.

4.4. Финансирование:

Ориентировочная стоимость технологической линии по производству санитарной керамики  зависит от производителя оборудования и колеблется в пределах  от 5  до 15 млн.долл.США.

Источники финансирования проекта - прямые иностранные инвестиции.

5. Ожидаемые результаты от реализации проекта:

ожидаемая годовая выручка – 20,4 млн. долл.США;

объем экспорта  - 55%.

6. Состояние разработки и экспертизы документации по проекту.

ПСД будет разрабатываться после определения поставщика оборудования и разработки ТЭО.

ПАСПОРТ

инвестиционного предложения по проекту

«Строительство нового завода по производству

санитарной керамики  мощностью 510 тыс.ед в год »

| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Параметры проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая стоимость проекта, в т. ч.: | тыс. долл. | 17699,6 |  |
| 1.1. | в национальной валюте | млн. сум. |  |  |
| 1.2. | в иностранной валюте | тыс. долл. | 17699,6 |  |
| 2. | Затраты в иностранной валюте, всего | млн. долл. | 17,6 |  |
| 2.1. | в т. ч. для приобретения оборудования | тыс. долл. | 8488,7 |  |
| 2.2. | на строительно-монтажные работы | тыс. долл. | 4025,0 |  |
| 3. | Затраты в национальной валюте, всего | млн. сум. | -- |  |
| 3.1. | в т. ч. для приобретения оборудования | млн. сум. | -- |  |
| 3.2. | на строительно-монтажные работы | млн. сум. | -- |  |
| 4. | Источники финансирования: |  |  |  |
| 4.1. | бюджетные средства | млн. сум. | - |  |
| 4.2. | иностранные кредиты, всего | тыс. долл. | - |  |
| - | в т. ч. под гарантию Правительства | тыс. долл. | - |  |
| 4.3. | прямые иностранные инвестиции, всего | тыс. долл. | 17699,6 |  |
| - | в т. ч. вклад в уставной фонд | тыс. долл. | - |  |
| 4.4. | собственные средства | млн. сум. | - |  |
| 4.5. | кредиты коммерческих банков | млн. сум. | - |  |
| 4.6. | другие источники (указать) | млн. сум. | - |  |
| 5. | Предполагаемое количество занятых, | чел. | 100 |  |
| 5.1. | в т. ч. вновь создаваемых рабочих мест | чел. | 100 |  |
| 6. | Продолжительность строительства, всего | мес. | 31 |  |
| 6.1. | ориентировочная дата начала работ | мес., год | 2014 |  |
| 6.2. | ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию | мес., год | 2016 |  |
| 7. | Срок окупаемости проекта, всего | лет | 3,5 |  |
| 8. | Ежегодный объем выпускаемой продукции, услуг в натуральном выражении | в соотв. ед. | 510 тыс.изд в год |  |
| 8.1. | в т. ч. на экспорт | в соотв.ед. | 229,5 тыс.изд в год |  |
| 9. | Ежегодный объем выручки от реализации продукции, услуг | млн. долл. | 20,4 |  |
| - | в т. ч. на экспорт | млн. долл. | 10,2 |  |
| 10. | Предполагаемые рынки сбыта продукции: |  | Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан Россия |  |
| 10.1. | доля внутреннего рынка | % | 50 |  |
| 10.2. | доля внешнего рынка | % | 50 |  |