АО «Кварц» приглашает Ваше предприятие к участию в конкурсном отборе по поставке:

1 - Катионит

Подробное описание: Катионит КУ-2-8 должен соответствовать ГОСТу 20298-74. Катионит КУ-2-8 сильнокислотная ионообменная смола с гелевой структурой. Выпускается в форме мелких гранул сферической формы от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Формула: сополимер стирола и дивинилбензола. Основные свойства катионита: КУ-2-8 обладает стойкостью к кислотам и щелочам. Устойчив к действию высоких температур 110-120 град С. Обладает высокой механической прочностью. Обменная емкость катионита не зависит от рН рабочей среды. Применение катионита: Умягчение и обессоливание воды в системах водоподготовки, для очистки оборотных и сточных вод, для разделения и выделения цветных и редких металлов в гидрометаллургии, для регенерации отходов в гальванических и металлообрабатывающих производствах, в химической промышленности, в органическом синтезе в виде катализатора. Технические характеристики катионита КУ-2-8: Внешний вид зерна от светло-желтого до темно-коричневого цвета. Гранулометрический состав: Размер зерен - 0,315 - 1,25 мм. Содержание рабочей фракции не менее – 96%. Эффективный размер зерен не более - 0,4 - 0,55 мм. Коэффициент однородности не более – 1,7. Массовая доля влаги не более - 48 – 58%. Удельный объем в Н-форме не более – 2,8 см/г3. Полная статическая обменная емкость не менее 1,8 ммоль/см3 (мг-экв/см3). Осмотическая стабильность не менее – 94,5 %. Катионит должен упакован в заводских полиэтиленовых мешках. На каждой мешке должна быть четко указана марка, вес, дата изготовления и ГОСТ. Год выпуска продукции должна быть не ранее 2015 года. Целостность каждой заводской упаковки не должна быть нарушена, и она должна исключать проникновение влаги.

Количество товара – 6000 кг

Стартовая цена за единицу – 22 350 UZS

Итого стартовая стоимость – 134 100 000 UZS

Информация о заказчике и лота:

ИНН: 200124765

Название организации: АО «Кварц»

Адрес заказчика: Ферганская область, г.Кувасай, ул.Мустакиллик 2А

Телефон организации: (+998) 3732628

Лицевой счет заказчика:  20210000500214148001

Условия поставки: Продавец осуществляет доставку

Срок поставки (кален дней): 25 день (дней)

Сумма авансового платежа (процент): 15

Срок авансового платежа (кален.дней): 15

Срок перечисления остальных средств: 15

Дата подачи заявки: 05.05.2016

Дата окончания: 20.05.2016

http://exarid.uzex.uz/ru/trade/lot/1079274